Załącznik nr 1 -  Specyfikacja techniczna

1. Unit stomatologiczny – 2 zestawy

| Parametr/Warunek | wartość oferowana Tak/Nie |
| --- | --- |
| Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2011 |  |
| A. Unit stomatologiczny |  |
| I. Panel lekarza |  |
| Na ramieniu pantograficznym |  |
| Z pięcioma rękawami kładzionymi od góry |  |
| Z pulpitem sterującym funkcjami unitu i fotela |  |
| Unit całkowicie metalowy (m.in.obudowa bloku spluwaczki, konsola lekarza, ramię pantograficzne lampy) |  |
| II. Blok spluwaczki |  |
| Odchylany |  |
| Z wewnętrznym obiegiem wody destylowanej |  |
| Ślinociąg |  |
| Grawitacyjny odpływ ze spluwaczki do sieci kanalizacyjnej |  |
| Panel asysty ze ślinociągiem i ssakiem – dwie końcówki |  |
| Możliwość zamontowania systemu ssącego |  |
| III. Oświetlenie |  |
| Lampa bezcieniowa halogenowa na ramieniu pantograficzznym |  |
| Minimalne oświetlenie 25000 lux |  |
| 2 stopniowa regulacja natężenia oświetlenia |  |
| IV. Wyposażenie (końcówki NSK lub równoważne) |  |
| Kątnica turbinowa z wymianą wierteł przyciskiem, Obr. 400000/min. z oświetleniem |  |
| Mikrosilnik elektryczny |  |
| Kątnica na mikrosilnik |  |
| Skaler piezoelektryczny z funkcją endo+3 nożyczki |  |
| Strzykawko-dmuchawka 3-funkcyjna |  |
| B.Fotel stomatologiczny |  |
| Fotel elektryczny sterowany mikroprocesorem, sterowanie z pulpitu lekarza i nożne |  |
| Fotel z funkcją zejścia nad ziemię nie więcej niż 30cm |  |
| Tapicerka bezszwowa, (możliwość wyboru odcienia przez Zamawiającego) |  |
| C.Kompresor bezolejowy do każdego stanowiska w obudowie wygłuszającej |  |
| Transport do siedziby Zamawiającego na koszt Dostawcy |  |
| Montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na koszt Dostawcy |  |
| Minimalny okres gwarancji 36 miesięcy, na rotory w końcówkach 6 miesięcy |  |

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

- Cyfrowy aparat rentgenowski – zestaw z komputerem i oprogramowaniem

| Parametr/Warunek | wartość oferowana Tak/Nie |
| --- | --- |
| Możliwość wykonywania zdjęć panoramicznych dla dorosłych i dzieci |  |
| Projekcja stawów PA i AP |  |
| Zdjęcia panoramiczne częściowe |  |
| Dotykowy panel LCD |  |
| Kolumna teleskopowa: pozycja pacjenta stojąca lub wózek inwalidzki |  |
| 3 laserowe linie pozycjonowania |  |
| Funkcja autofocusing |  |
| generator wysokiej częstotliwości |  |
| Ognisko lampy najwyżej 0,35mm x 0,5 mm |  |
| Rozdzielczość nie mniej niż 22 mikrometry |  |
| Napięcie lampy: 50-80 kv |  |
| Prąd anodowy: 2-10 mA |  |
| Czas ekspozycji: TMJ-3s panorama normal- 9,7s panorama high resolution – 13,5s |  |
| Waga do 75 kg |  |
| Aparat może być poekspozycyjny, nie używany w gabinecie |  |
| Transport do siedziby Zamawiającego na koszt Dostawcy |  |
| Montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na koszt Dostawcy |  |
| Gwarancja 2 lata |  |

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

- aparat rentgenowski punktowy z radiografią cyfrową – zestaw z laptopem i oprogramowaniem

| Parametr/Warunek | wartość oferowana Tak/Nie |
| --- | --- |
| możliwość wykonywania zdjęć rtg zewnątrzustnych z użyciem radjowizjografii cyfrowej z przeniesieniem na ekran laptopa |  |
| lampa rtg – ramię nożycowe oparte na przegubach, konstrukcja stabilna wykonana z tlenku aluminium |  |
| czytelny panel sterowania |  |
| Długi, okrągły, przeźroczysty tubus |  |
| zasilanie 230V |  |
| napięcie 65 kV |  |
| prąd anodowy 5mA |  |
| ognisko lampy 0,8 mm |  |
| Waga do 24 kg |  |
| gwarancja 2 lata |  |
| radjowizjografia |  |
| sensor cyfrowy |  |
| czujnik o aktywnej powierzchni 24x33 mm |  |
| rozmiar piksela 0,035 |  |
| Port USB 2 |  |
| gwarancja na czujnik 3 lata |  |

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

- Kocioł kondensacyjny, jednofunkcyjny z wymiennikiem ciepła

| Parametr/Warunek | wartość oferowana Tak/Nie |
| --- | --- |
| wykonanie ze stali szlachetnej chromowo-niklowo-tytanowej |  |
| pompa kotłowa |  |
| pompa obiegowa, |  |
| konsola podłączeniowa w kotle |  |
| czytelny system diagnostyczny |  |
| wbudowany zawór trójdrogowy przełączający |  |
| elektroniczny zapłon i jonizacyjna kontrola palnika |  |
| mikroprocesorowe sterowanie pracą kotła |  |
| sterowanie okresami załączenia dogrzewania zewnętrznego zasobnika ciepłej wody VIH |  |
| regulacja temperatury c.o. (35-820C) i c.w.u. (40-700C) |  |
| niezależna nastawa mocy dla c.o. i c.w.u. |  |
| palnik ze stali szlachetnej o szerokim zakresie modulacji |  |
| moc nominalna 24kW c.w.u. /(o mocy 9-24 kW) |  |
| wymiennik ciepła o pojemności 130L |  |
| wymiennik wykonany ze stali nierdzewnej |  |
| konstrukcja wymiennika zbiornik w zbiorniku |  |
| montaż wymiennika pionowy i poziomy |  |
| Gwarancja 12 miesięcy |  |

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

- Fizjodyspenser z kątnicą chirurgiczną 32:1 z podwójnym chłodzeniem (wewnętrznym i zewnętrznym)

| Parametr/Warunek | wartość oferowana Tak/Nie |
| --- | --- |
| stabilna obudowa z tworzywa sztucznego |  |
| zamknięta, gładka powierzchnia z klawiaturą foliową |  |
| wyświetlacz ciekłokrystaliczny |  |
| przełącznik kierunku obrotów silnika prawo/lewo |  |
| regulowany moment obrotowy |  |
| pompa perylstatyczna |  |
| sterownik nożny wyposażony w strzemiono umożliwiające włączenie/wyłączenie pompy |  |
| wskaźnik cyfrowy dla przełożenia i ilości przetaczanej cieczy |  |
| wskaźnik cyfrowy dla preselekcyjnej maksymalnej prędkości obrotowej |  |
| wskaźnik optyczny dla kierunku obrotu silnika |  |
| możliwość podłączenia drukarki |  |
| gwarancja 12 miesięcy |  |

- Endometr

| Parametr/Warunek | wartość oferowana Tak/Nie |
| --- | --- |
| pomiar jest dokładny zarówno w wilgotnym jak i osuszonym kanale |  |
| nie wymaga żadnej regulacji lub kalibrowania, nie trzeba go zerować po pomiarze |  |
| wskaźnik na ekranie ciekłokrystalicznym umożliwia natychmiastowy odczyt wartości |  |
| możliwość ciągłego monitoringu podczas leczenia |  |
| ruch wskaźnika na ekranie odpowiada wrażeniu dotykowemu, jaki się odnosi używając poszerzacza |  |
| mierzy równocześnie dwie impedancje, obliczając ich stosunek według metody matematycznej |  |
| gwarancja 12 miesięcy |  |

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

- Kątnica endodontyczna

| Parametr/Warunek | wartość oferowana Tak/Nie |
| --- | --- |
| zakres prędkości 125-10000 m-1 |  |
| regulacja obrotów: 9 różnych stopni regulacji |  |
| zasilanie: akumulatorowe |  |
| ilość trybów pracy: 5 poziomów ustawienia mocy |  |
| funkcje: auto-revers |  |
| gwarancja 12 miesięcy |  |

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa